轨道动力学模型库使用说明

- 说明

1.时间为UTC，一般情况下为秒;

2.长度单位为米;

3.速度单位为米/秒;

4.角度单位为弧度;

5.经典轨道根数的参考坐标系为J2000，地固坐标系为WGS84（CGCS2000）；

6.地球引力场最大阶数为20，JGM3模型；

7.瞬时根数变量用orb[]表示，平根数变量用morb[]表示。

- 常数说明

  - 通用常数

| 名称 | 参数值 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 圆周率 | 3.14159265358979324 |  |
| J2000的简约儒略日 | 51544.5 |  |
| 光速 | 299792458.0 | [m/s]；IAU 1976 |

  - 参考椭球参数

    - 通用常数

| 名称 | 参数值 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 地球半径 | 6378.137e3 | [m]；WGS-84 |
| 地球扁率 | 1.0/298.257223563 | WGS-84 |
| J2 | 1.08263e-3 |  |
| 太阳半径 | 696000.0e3 | [m]； |
| 月球半径 | 1738.0e3 | [m]； |

    - 地球自转参数

| 名称 | 参数值 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 地球自转 | 7.2921158553e-5 | [rad/s]; |
| 地球引力常数 | 398600.4415e+9 | [m^3/s^2]; JGM3 |
| 太阳引力常数 | 1.32712438e+20 | [m^3/s^2]; IAU 1976 |
| 月球引力常数 | 4902.799059741 e+9 | [m^3/s^2]; |

  - 常数文件

- 跳秒文件

- 地球自转参数文件eop04c.dat

- API接口

  - 时间转换

    - 简约儒略日与格里历（日历）之间的转换

1）简约儒略日转日历

| 函数名称 | void MJD_UTC(double mjd, int &year,int &mon,int &day,int &hour,int &min,double &sec) |
| --- | --- |
| 输入 | mjd，简约儒略日，单位：天 |
| 输出 | year,年 mon,月 day,日 hour,时 min,分 secs,秒 |
| 返回 | 无 |
| 备注 |  |

Example 1:

输入：

double mjd = 60098.5;

int year, mon, day, hour, min;

double sec;

Dynamics::MJD_UTC(mjd, year, mon, day, hour, min, sec);

2）日历转简约儒略日

| 函数名称 | void UTC_MJD(int year,int mon,int day,int hour,int min,double sec,double &mjd) |
| --- | --- |
| 输入 | year,年 mon,月 day,日 hour,时 min,分 secs,秒 |
| 输出 | mjd，简约儒略日，单位：天 |
| 返回 | 无 |
| 备注 |  |

Example 1:

输入：

int year = 2023, mon = 6, day = 3, hour = 12, min = 0;

double sec = 0 ;

double mjd

Dynamics:: UTC_MJD(year, mon, day, hour, min, sec, mjd);

    - 简约儒略日与北京时BJT转换

1）简约儒略日转北京时

| 函数名称 | void MJD_BJT(double mjd, int &year,int &mon,int &day,int &hour,int &min,double &sec) |
| --- | --- |
| 输入 | mjd，简约儒略日，单位：天 |
| 输出 | year,年 mon,月 day,日 hour,时 min,分 secs,秒 |
| 返回 | 无 |
| 备注 |  |

Example 1:

输入：

double mjd = 51544.5;

int year,mon,day,hour,min;

double sec;

Dynamics::MJD_BJT(mjd, year, mon, day, hour, min, sec);

2）北京时转简约儒略日

| 函数名称 | void BJT_MJD (int year, int mon, int day, int hour, int min, double sec, double &mjd) |
| --- | --- |
| 输入 | year,年 mon,月 day,日 hour,时 min,分 secs,秒 |
| 输出 | mjd，简约儒略日，单位：天 |
| 返回 | 无 |
| 备注 |  |

Example 1:

输入：

double mjd;

int year = 2000,mon = 1,day = 1,hour = 12,min = 0;

double sec = 0;

Dynamics:: BJT_MJD(year, mon, day, hour, min, sec, mjd);

    - UTC与北京时BJT转换

1）日历转北京时

| 函数名称 | void UTC_BJT(int UTC_year, int UTC_mon, int UTC_day, int UTC_hour, int UTC_min, double UTC_sec, int &BJT_year, int &BJT_mon, int &BJT_day, int &BJT_hour, int &BJT_min, double &BJT_sec); |
| --- | --- |
| 输入 | UTC_year,年 UTC_mon,月 UTC_day,日 UTC_hour,时 UTC_min,分 UTC_sec,秒 |
| 输出 | BJT_year,年 BJT _mon,月 BJT _day,日 BJT _hour,时 BJT _min,分 BJT_sec,秒 |
| 返回 | 无 |
| 备注 |  |

Example 1:

输入：

int UTC_year = 2000, UTC_mon = 1, UTC_day = 1, UTC_hour = 12, UTC_min = 0;

double UTC_sec = 0.0;

int BJT_year, BJT_mon, BJT_day, BJT_hour, BJT_min;

double BJT_sec = 0.0;

Dynamics::UTC_BJT(UTC_year,	UTC_mon,UTC_day,UTC_hour, UTC_min, UTC_sec, BJT_year, BJT_mon, BJT_day, BJT_hour, BJT_min, BJT_sec);

2）北京时转日历

| 函数名称 | void BJT_UTC(int BJT_year, int BJT_mon, int BJT_day, int BJT_hour, int BJT_min, double BJT_sec, int &UTC_year, int &UTC_mon, int &UTC_day, int &UTC_hour, int &UTC_min, double &UTC_sec); |
| --- | --- |
| 输入 | BJT_year,年 BJT _mon,月 BJT _day,日 BJT _hour,时 BJT _min,分 BJT_sec,秒 |
| 输出 | UTC_year,年 UTC_mon,月 UTC_day,日 UTC_hour,时 UTC_min,分 UTC_sec,秒 |
| 返回 | 无 |
| 备注 |  |

Example 1:

输入：

int BJT_year = 2000, BJT _mon = 1, BJT _day = 1, BJT _hour = 12, BJT _min = 0;

double BJT _sec = 0.0;

int UTC _year, UTC _mon, UTC _day, UTC _hour, UTC _min;

double UTC _sec = 0.0;

Dynamics:: BJT_UTC(BJT_year, BJT_mon, BJT_day, BJT_hour, BJT_min, BJT_sec, UTC_year, UTC_mon, UTC_day, UTC_hour, UTC_min, UTC_sec);

    - 日历比较

| 函数名称 | bool UTCCompare(int UTC1_year, int UTC1_mon, int UTC1_day, int UTC1_hour, int UTC1_min, double UTC1_sec, int UTC2_year, int UTC2_mon, int UTC2_day, int UTC2_hour, int UTC2_min, double UTC2_sec); |
| --- | --- |
| 输入 | 输入日期时间，（UTC1，UTC2为需比较的两段日历） UTC1_year;年 UTC1_mon;月 UTC1_day;日 UTC1_hour;时 UTC1_min;分 UTC1_sec;秒 UTC2_year;年 UTC2_mon;月 UTC2_day;日 UTC2_hour;时 UTC2_min;分 UTC2_sec;秒 |
| 输出 | 输出： 若UTC1≥UTC2, 则返回true； 若UTC1小于UTC2, 则返回false |
| 返回 | 无 |
| 备注 |  |

Example 1:

输入：

int UTC1_year = 2000, UTC1_mon = 1, UTC1_day = 1, UTC1_hour = 12, UTC1_min = 0;

double UTC1 _sec = 0.0;

int UTC2_year, UTC2_mon, UTC2_day, UTC2_hour, UTC2_min;

double UTC2_sec = 0.0;

Dynamics::UTCCompare(UTC1_year, UTC1_mon, UTC1_day, UTC1_hour, UTC1_min, UTC1_sec, UTC2_year, UTC2_mon, UTC2_day, UTC2_hour, UTC2_min, UTC2_sec);

    - 时间加减

1）日历加计算

| 函数名称 | void UTC_add_sec(int year,int mon,int day,int hour,int min,double sec, double addSecs, int &out_year,int & out_mon,int & out_day,int & out_hour,int & out_min,double & out_sec) |
| --- | --- |
| 输入 | 输入日期时间， year,年 mon,月 day,日 hour,时 min,分 sec,秒 addSecs , 累加秒 |
| 输出 | 输出日期时间： out_year,年 out_mon,月 out_day,日 out_hour,时 out_min,分 out_sec,秒 |
| 返回 | 无 |
| 备注 |  |

Example 1:

输入：

int year = 2000, mon = 1, day = 1, hour = 12, min = 0;

double sec = 0.0;

double addSecs = 86400;

int out_year, out_mon, out_day, out_hour, out_min;

double out _sec = 0.0;

Dynamics::UTC_add_sec(year, mon, day, hour, min, sec, addSecs, out_year, out_mon, out_day, out_hour, out_min, out_sec);

2）日历减计算

| 函数名称 | void UTC_sub_sec(int year,int mon,int day,int hour,int min,double sec, double subSecs, int &out_year,int & out_mon,int & out_day,int & out_hour,int & out_min,double & out_secs) |
| --- | --- |
| 输入 | 输入日期时间， year,年 mon,月 day,日 hour,时 min,分 secs,秒 subSecs , 累加秒 |
| 输出 | 输出日期时间： out_year,年 out_mon,月 out_day,日 out_hour,时 out_min,分 out_secs,秒 |
| 返回 | 无 |
| 备注 |  |

Example 1:

输入：

int year = 2000, mon = 1, day = 1, hour = 12, min = 0;

double sec = 0.0;

double subSecs = 86400;

int out_year, out_mon, out_day, out_hour, out_min;

double out _sec = 0.0;

Dynamics::UTC_sub_sec(year, mon, day, hour, min, sec, subSecs, out_year, out_mon, out_day, out_hour, out_min, out_sec);

  - 坐标转换

    - J2000与WGS84直角坐标系中，位置速度参数转换

1）J2000直角坐标转WGS84直角坐标

| 函数名称 | void J2000_WGS84(double mjd, double eci[6] , double ecf[6]) |
| --- | --- |
| 输入 | mjd，简约儒略日，单位：天 eci，J2000惯性坐标系下的位置速度参数，定义为： eci[0] X方向位置 eci[1] Y方向位置 eci[2] Z方向位置 eci[3] X方向速度 eci[4] Y方向速度 eci[5] Z方向速度 |
| 输出 | ecf，WGS84坐标系下的位置速度参数，定义为： ecf [0] X方向位置 ecf [1] Y方向位置 ecf [2] Z方向位置 ecf [3] X方向速度 ecf [4] Y方向速度 ecf [5] Z方向速度 |
| 返回 | 无 |
| 备注 |  |

Example 1:

输入：

double mjd = 51544,5;

double ecf[6] = {0};

double eci[6] = {0};

eci[0] = -2846.739;

eci[1] = -1161.504;

eci[2] = 7.095;

eci[3] = -1.593;

eci[4] = 3.904;

eci[5] = 38121.556;

Dynamics::J2000_WGS84(mjd, eci, ecf);

2）WGS84直角坐标转J2000直角坐标

| 函数名称 | void WGS84_J2000(double mjd, double ecf[6] , double eci[6]) |
| --- | --- |
| 输入 | mjd，简约儒略日，单位：天 ecf，WGS84坐标系下的位置速度参数，定义为： ecf [0] X方向位置 ecf [1] Y方向位置 ecf [2] Z方向位置 ecf [3] X方向速度 ecf [4] Y方向速度 ecf [5] Z方向速度 |
| 输出 | eci，J2000惯性坐标系下的位置速度参数，定义为： eci[0] X方向位置 eci[1] Y方向位置 eci[2] Z方向位置 eci[3] X方向速度 eci[4] Y方向速度 eci[5] Z方向速度 |
| 返回 | 无 |
| 备注 |  |

Example 1:

输入：

double mjd = 51544,5;

double ecf[6] = {0};

double eci[6] = {0};

ecf[0] = 625.347;

ecf[1] = -3010.308;

ecf[2] = 7.204;

ecf[3] = -5.211;

ecf[4] = 0.297;

ecf[5] = 38121.556;

Dynamics::WGS84_J2000(mjd, ecf, eci);

    - WGS84坐标系下，直角坐标与大地坐标转换

1）WGS84直角坐标转大地坐标

| 函数名称 | void Pos_LLA(double Pos [3] , double LLA [3]) |
| --- | --- |
| 输入 | Pos，WGS84坐标系下的直角坐标，定义为： Pos [0] X方向位置 Pos [1] Y方向位置 Pos [2] Z方向位置 |
| 输出 | LLA，WGS84坐标系下的大地坐标，定义为： LLA [0] 大地经度 LLA [1] 大地纬度 LLA [2] 大地高程 |
| 返回 | 无 |
| 备注 |  |

Example 1:

输入：

double LLA[3] = {0};

double Pos[3] = {0};

Pos[0] = 1050488.734;

Pos[1] = -5806280.857;

Pos[2] = -2413773.306;

Dynamics::Pos_LLA(Pos, LLA);

2）WGS84大地坐标转直角坐标

| 函数名称 | void LLA_Pos(double LLA [3] , double Pos [3] ) |
| --- | --- |
| 输入 | LLA，WGS84坐标系下的大地坐标，定义为： LLA [0] 大地经度 LLA [1] 大地纬度 LLA [2] 大地高程 |
| 输出 | Pos，WGS84坐标系下的直角坐标，定义为： Pos [0] X方向位置 Pos [1] Y方向位置 Pos [2] Z方向位置 |
| 返回 | 无 |
| 备注 |  |

Example 1:

输入：

double LLA[3] = {0};

double Pos[3] = {0};

LLA[0] = -1.392;

LLA[1] = -0.391;

LLA[2] = 106.585;

Dynamics:: LLA_Pos(Pos, LLA);

    - J2000坐标系下，位置速度与经典六根数转换

1）位置速度转经典六根数

| 函数名称 | void PosVel_Orb(double eci[6] , double orb[6]) |
| --- | --- |
| 输入 | eci，J2000惯性坐标系下的位置速度参数，定义为： eci[0] X方向位置 eci[1] Y方向位置 eci[2] Z方向位置 eci[3] X方向速度 eci[4] Y方向速度 eci[5] Z方向速度 |
| 输出 | orb，J2000惯性坐标系下的经典六根数，定义为： orb [0] 半长轴 orb [1] 偏心率 orb [2] 倾角 orb [3] 升交点赤经 orb [4] 近地点幅角 orb [5] 平近点角 |
| 返回 | 无 |
| 备注 |  |

Example 1:

输入：

double eci[6];

double orb[6];

eci[0] = 2.3362750438016534E7;

eci[1] = 3.506725189400135E7;

eci[2] = -1269986.197;

eci[3] = -2547.145;

eci[4] = 1704.775;

eci[5] = 251.670;

Dynamics::PosVel_orb(eci, orb);

2）经典六根数转位置速度

| 函数名称 | void Orb_PosVel(double orb[6] , double eci[6]) |
| --- | --- |
| 输入 | orb，J2000惯性坐标系下的经典六根数，定义为： orb [0] 半长轴 orb [1] 偏心率 orb [2] 倾角 orb [3] 升交点赤经 orb [4] 近地点幅角 orb [5] 平近点角 |
| 输出 | eci，J2000惯性坐标系下的位置速度参数，定义为： eci[0] X方向位置 eci[1] Y方向位置 eci[2] Z方向位置 eci[3] X方向速度 eci[4] Y方向速度 eci[5] Z方向速度 |
| 返回 | 无 |
| 备注 |  |

Example 1:

输入：

double eci[6];

double orb[6];

orb[0] = 42166056.919;

orb[1] = 0.000426;

orb[2] = 0.0873;

orb[3] = 1.335;

orb[4] = 0.636;

orb[5] = 5.294;

Dynamics::orb_PosVel(orb, eci);

    - 真近点角与平近点角转换

(1)真近点角转平近点角

| 函数名称 | void TrueAno_MeanAno(double f, double e, double M) |
| --- | --- |
| 输入 | f 真近点角 e偏心率 |
| 输出 | M 平近点角 |
| 返回 | 无 |
| 备注 |  |

Example 1:

输入：

double f = 5.294886;

double e = 0.00042622;

double M;

Dynamics::TrueAno_MeanAno(f, e, M);

(2)平近点角转真近点角

| 函数名称 | void MeanAno_TrueAno(double M, double e, double f) |
| --- | --- |
| 输入 | M 平近点角 e偏心率 |
| 输出 | f 真近点角 |
| 返回 | 无 |
| 备注 |  |

Example 1:

输入：

double M = 3.243e-317;

double e = 0.00042622;

double f;

Dynamics::MeanAno_TrueAno(M, e, f);

    - 两行根数转经典六根数

| 函数名称 | void TLE_ELEM(const std::string &line1,const std::string &line2, double kep[6]) |
| --- | --- |
| 输入 | line1，两行根数 line2，两行根数 |
| 输出 | kep，J2000惯性坐标系下的经典六根数，定义为： kep [0] 半长轴 kep [1] 偏心率 kep [2] 倾角 kep [3] 升交点赤经 kep [4] 近地点幅角 kep [5] 平近点角 |
| 返回 | 无 |
| 备注 |  |

Example 1:

输入：

std::string line1 = "1 37846U 11060A   12293.53312491  .00000049  00000-0  00000-0 0  1435";

std::string line2 = "2 37846  54.7963 119.5777 0000994 319.0618  40.9779  1.70474628  6204";	double f;

double kep[6];

Dynamics::TLE_ELEM(line1, line2, kep);

    - TEME坐标系直角坐标转J2000坐标系直角坐标

1）TEME坐标系直角坐标转J2000坐标系直角坐标

| 函数名称 | void TEME_J2000(double mjd, double teme[6] , double eci[6]) |
| --- | --- |
| 输入 | mjd，简约儒略日，单位：天 teme，TEME坐标系下的位置速度参数，定义为： teme [0] X方向位置 teme [1] Y方向位置 teme [2] Z方向位置 teme [3] X方向速度 teme [4] Y方向速度 teme [5] Z方向速度 |
| 输出 | eci，J2000惯性坐标系下的位置速度参数，定义为： eci[0] X方向位置 eci[1] Y方向位置 eci[2] Z方向位置 eci[3] X方向速度 eci[4] Y方向速度 eci[5] Z方向速度 |
| 返回 | 无 |
| 备注 |  |

Example 1:

输入：

double teme[6] = {0};

double eci[6] = {0};

double mjd = 51544.5 ;

teme[0] = 23362716.323;

teme[1] = 35067216.317;

teme[2] = -1271595.105394;

teme[3] = -2547.13824;

teme[4] = 1704.78204;

teme[5] = 251.6901;

Dynamics::TEME_J2000(mjd, teme, eci);

2）J2000直角坐标系直角坐标转TEME坐标系直角坐标

| 函数名称 | void J2000_ TEME (double mjd, double eci[6], double teme[6]) |
| --- | --- |
| 输入 | eci，J2000惯性坐标系下的位置速度参数，定义为： eci[0] X方向位置 eci[1] Y方向位置 eci[2] Z方向位置 eci[3] X方向速度 eci[4] Y方向速度 eci[5] Z方向速度 mjd，简约儒略日，单位：天 |
| 输出 | teme，TEME坐标系下的位置速度参数，定义为： teme [0] X方向位置 teme [1] Y方向位置 teme [2] Z方向位置 teme [3] X方向速度 teme [4] Y方向速度 teme [5] Z方向速度 |
| 返回 | 无 |
| 备注 |  |

Example 1:

输入：

double teme[6] = {0};

double eci[6] = {0};

double mjd= 51544.5;

eci [0] = 23362750.437;

eci [1] = 35067251.894;

eci [2] = -1269986.19699908;

eci [3] = -2547.144997;

eci [4] = 1704.774995;

eci [5] = 251.66943;

Dynamics::TEME_J2000(mjd, teme, eci);

  - 动力学外推

    - 二体（解析法）

1）单点二体外推

| 函数名称 | void Twobody(double mjd0, double orb0[6] , double mjd , double orb[6]) |
| --- | --- |
| 输入 | mjd0，初始历元，用简约儒略日表示，单位：天 orb0，初始轨道根数，J2000惯性坐标系下的经典六根数，定义为： orb0 [0] 半长轴 orb0 [1] 偏心率 orb0 [2] 倾角 orb0 [3] 升交点赤经 orb0 [4] 近地点幅角 orb0 [5] 平近点角 mjd，计算时刻历元，用简约儒略日表示，单位：天 |
| 输出 | orb，计算时刻轨道，J2000惯性坐标系下的经典六根数，定义为： orb [0] 半长轴 orb [1] 偏心率 orb [2] 倾角 orb [3] 升交点赤经 orb [4] 近地点幅角 orb [5] 平近点角 |
| 返回 | 无 |
| 备注 |  |

Example 1:

输入：

double mjd0;

double orb0[6] = {0};

double mjd;

double orb[6] = {0};

Dynamics::twobody(mjd0, orb0, mjd, orb);

输出：

double orb[6] = {6640182.527, 0.00147046999999976, 28.5288, 292.899, 118.022999999985,3 7.2485869105304};

(对照test.cpp)

2）二体外推

| 函数名称 | void Twobody(double orb0[6] , double dt, double orb[6]) |
| --- | --- |
| 输入 | orb0，初始轨道根数，J2000惯性坐标系下的经典六根数，定义为： orb0 [0] 半长轴 orb0 [1] 偏心率 orb0 [2] 倾角 orb0 [3] 升交点赤经 orb0 [4] 近地点幅角 orb0 [5] 平近点角 dt ，距离初始历元的秒计数，即计算时刻-初始时刻 |
| 输出 | orb，计算时刻轨道，J2000惯性坐标系下的经典六根数，定义为： orb [0] 半长轴 orb [1] 偏心率 orb [2] 倾角 orb [3] 升交点赤经 orb [4] 近地点幅角 orb [5] 平近点角 |
| 返回 | 无 |
| 备注 |  |

Example 1:

输入：

double dt;

double orb0[6] = {0};

double orb[6] = {0};

Dynamics::twobody(orb0, dt, orb);

    - J2（解析法）

1）单点J2外推

| 函数名称 | void J2_propagator(double mjd0, double orb0[6] , double mjd , double orb[6]) |
| --- | --- |
| 输入 | mjd0，初始历元，用简约儒略日表示，单位：天 orb0，初始轨道根数，J2000惯性坐标系下的经典六根数，定义为： orb0 [0] 半长轴 orb0 [1] 偏心率 orb0 [2] 倾角 orb0 [3] 升交点赤经 orb0 [4] 近地点幅角 orb0 [5] 平近点角 mjd，计算时刻历元，用简约儒略日表示，单位：天 |
| 输出 | orb，计算时刻轨道，J2000惯性坐标系下的经典六根数，定义为： orb [0] 半长轴 orb [1] 偏心率 orb [2] 倾角 orb [3] 升交点赤经 orb [4] 近地点幅角 orb [5] 平近点角 |
| 返回 | 无 |
| 备注 |  |

Example 1:

输入：

double mjd0;

double mjd;

double orb0[6] = {0};

double orb[6] = {0};

Dynamics::J2_propagator(mjd0, orb0, mjd, orb);

输出：

double orb[6] = { 6640182.527, 0.00147047, 28.5288, 285.287962822921, 130.408752145627, 42.941837917968};

(对照test.cpp)

2）J2外推

| 函数名称 | void J2_propagator (double orb0[6] , double dt, double orb[6]) |
| --- | --- |
| 输入 | orb0，初始轨道根数，J2000惯性坐标系下的经典六根数，定义为： orb0 [0] 半长轴 orb0 [1] 偏心率 orb0 [2] 倾角 orb0 [3] 升交点赤经 orb0 [4] 近地点幅角 orb0 [5] 平近点角 dt ，距离初始历元的秒计数，即计算时刻-初始时刻 |
| 输出 | orb，计算时刻轨道，J2000惯性坐标系下的经典六根数，定义为： orb [0] 半长轴 orb [1] 偏心率 orb [2] 倾角 orb [3] 升交点赤经 orb [4] 近地点幅角 orb [5] 平近点角 |
| 返回 | 无 |
| 备注 |  |

Example 1:

输入：

double dt;

double orb0[6] = {0};

double orb[6] = {0};

Dynamics::J2_propagator(double orb0[6] , double dt, double orb[6]);

    - J4（解析法）

1）单点J4外推

| 函数名称 | void 4_propagator(double mjd0, double orb0[6] , double mjd , double orb[6]) |
| --- | --- |
| 输入 | mjd0，初始历元，用简约儒略日表示，单位：天 orb0，初始轨道根数，J2000惯性坐标系下的经典六根数，定义为： orb0 [0] 半长轴 orb0 [1] 偏心率 orb0 [2] 倾角 orb0 [3] 升交点赤经 orb0 [4] 近地点幅角 orb0 [5] 平近点角 mjd，计算时刻历元，用简约儒略日表示，单位：天 |
| 输出 | orb，计算时刻轨道，J2000惯性坐标系下的经典六根数，定义为： orb [0] 半长轴 orb [1] 偏心率 orb [2] 倾角 orb [3] 升交点赤经 orb [4] 近地点幅角 orb [5] 平近点角 |
| 返回 | 无 |
| 备注 |  |

Example 1:

输入：

double mjd0;

double mjd;

double orb0[6] = {0};

double orb[6] = {0};

Dynamics::J4_propagator(mjd0, orb0, mjd, orb);

2）J4外推

| 函数名称 | void J4_propagator (double orb0[6] , double dt, double orb[6]) |
| --- | --- |
| 输入 | orb0，初始轨道根数，J2000惯性坐标系下的经典六根数，定义为： orb0 [0] 半长轴 orb0 [1] 偏心率 orb0 [2] 倾角 orb0 [3] 升交点赤经 orb0 [4] 近地点幅角 orb0 [5] 平近点角 dt ，距离初始历元的秒计数，即计算时刻-初始时刻 |
| 输出 | orb，计算时刻轨道，J2000惯性坐标系下的经典六根数，定义为： orb [0] 半长轴 orb [1] 偏心率 orb [2] 倾角 orb [3] 升交点赤经 orb [4] 近地点幅角 orb [5] 平近点角 |
| 返回 | 无 |
| 备注 |  |

Example 1:

输入：

double dt;

double orb0[6] = {0};

double orb[6] = {0};

Dynamics::J4_propagator(double orb0[6] , double dt, double orb[6]);

    - HPOP（引力场，太阳月球引力，光压，大气阻力）

大气密度采用简化的Harris-Priester模型，外推7天，引力场采用20*20的JGM3模型，三体引力采用简化的解析模型。

1）单点外推

| 函数名称 | void HPOP(double mjd0, double pv0[6] ,int nEarth , bool bSunMoon, bool bSolarRad, bool bDrag, double area,double mass, double CR, double CD, double mjd , double pv[6]) |
| --- | --- |
| 输入 | mjd0，初始历元，用简约儒略日表示，单位：天 pv0，初始轨道，J2000惯性坐标系下的位置速度参数，定义为： pv0 [0] X方向位置 pv0 [1] Y方向位置 pv0 [2] Z方向位置 pv0 [3] X方向速度 pv0 [4] Y方向速度 pv0 [5] Z方向速度 nEarth，引力场阶数，范围为2~20 bSunMoon，三体引力标志，true为考虑三体引力 bSolarRad，光压辐射标志，true为考虑光压 bDrag，大气阻力标志，true为考虑大气阻力 aera ，面积，单位为m2 mass ，质量，单位为kg CR ，光压系数 CD，阻力系数 mjd，计算时刻历元，用简约儒略日表示，单位：天 mjd- mjd0最大时间为7天 |
| 输出 | pv，计算时刻轨道，J2000惯性坐标系下的位置速度，定义为： pv [0] X方向位置 pv [1] Y方向位置 pv [2] Z方向位置 pv [3] X方向速度 pv [4] Y方向速度 pv [5] Z方向速度 |
| 返回 | 无 |
| 备注 |  |

Example 1:

输入：

double mjd0;

double pv0[6] = {0};

int nEarth = 20;

bool bSunMoon = true;

bool bSolarRad = true;

bool bDrag = true;

double CD = 2.2;

double mass = 1000.0;

double area = 20.0;

double CR = 1.0

double mjd

double pv[6] = {0};

Dynamics::HPOP(mjd0, pv0, nEarth, bSunMoon, bSolarRad,bDrag, area, mass, CR, CD, mjd , pv);

输出：

double pv[6] = { 5859283.71147846, 1842121.82062242, 3335187.9431314, -2241.30970894765, 7216.35256426945, -49.4309314679781}

2）多点外推

| 函数名称 | void HPOP(double mjd0, double pv0[6] ,int nEarth , bool bSunMoon, bool bSolarRad, bool bDrag, double aera,double mass, double CR, double CD, double mjd_b, double mjd_e, double step, std::vector< std::vector<double> > &pvlist) |
| --- | --- |
| 输入 | mjd0，初始历元，用简约儒略日表示，单位：天 pv0，初始轨道，J2000惯性坐标系下的位置速度参数，定义为： pv0 [0] X方向位置 pv0 [1] Y方向位置 pv0 [2] Z方向位置 pv0 [3] X方向速度 pv0 [4] Y方向速度 pv0 [5] Z方向速度 nEarth，引力场阶数，范围为2~20 bSunMoon，三体引力标志，true为考虑三体引力 bSolarRad，光压辐射标志，true为考虑光压 bDrag，大气阻力标志，true为考虑大气阻力 aera ，面积，单位为m2 mass ，质量，单位为kg CR ，光压系数 CD，阻力系数 mjd_t，开始时刻历元，用简约儒略日表示，单位：天 mjd_e，结束时刻历元，用简约儒略日表示，单位：天 step，输出结果步长，单位为秒，范围为（1~600） |
| 输出 | pvlist，J2000惯性坐标系下的星历表（时间、位置、速度参数），定义为： pvlist[i][0] 简约儒略日 pvlist[i][1] X方向位置 pvlist[i][2] Y方向位置 pvlist[i][2] Z方向位置 pvlist[i][2] X方向速度 pvlist[i][2] Y方向速度 pvlist[i][2] Z方向速度 i=1,2,3,……,N |
| 返回 | 无 |
| 备注 |  |

Example 1:

输入：

double mjd0;

double pv0[6] = {0};

int nEarth = 20;

bool bSunMoon = true;

bool bSolarRad = true;

bool bDrag = true;

double CD = 2.2;

double mass = 1000.0;

double area = 20.0;

double CR = 1.0

double mjd_b;

double mjd_e;

double step;

std::vector<std::vector<double>> pvlist;

Dynamics::HPOP(mjd, pv0, nEarth, bSunMoon, bSolarRad, bDrag, area, mass, CR, CD, mjd_b, mjd_e, step, pvlist);

    - SGP4（解析法）

1）单点外推

| 函数名称 | void SGP4_PV(const std::string &line1,const std::string &line2, double mjd , double pv[6]) |
| --- | --- |
| 输入 | line1，两行根数 line2，两行根数 mjd，计算时刻历元，用简约儒略日表示，单位：天 |
| 输出 | pv，计算时刻轨道，TEME坐标系下的位置速度，定义为： pv [0] X方向位置 pv [1] Y方向位置 pv [2] Z方向位置 pv [3] X方向速度 pv [4] Y方向速度 pv [5] Z方向速度 |
| 返回 | 无 |
| 备注 |  |

Example 1:

输入：

std::string line1 = "1 37846U 11060A   12293.53312491  .00000049  00000-0  00000-0 0  1435";

std::string line2 = "2 37846  54.7963 119.5777 0000994 319.0618  40.9779  1.70474628  6204";	double f;

double mjd;

double pv[6] = {0};

Dynamics::SGP4_PV(line1, line2, mjd, pv);

2）多点外推

| 函数名称 | void SGP4_PV(const std::string &line1,const std::string &line2, double mjd_b, double mjd_e, double step, std::vector< std::vector<double> > &pvlist) |
| --- | --- |
| 输入 | line1，两行根数 line2，两行根数 mjd_t，开始时刻历元，用简约儒略日表示，单位：天 mjd_e，结束时刻历元，用简约儒略日表示，单位：天 step，输出结果步长，单位为秒，范围为（1~600） |
| 输出 | pvlist，TEME坐标系下的星历表（时间、位置、速度参数），定义为： pvlist[i][0] 时刻 pvlist[i][1] X方向位置 pvlist[i][2] Y方向位置 pvlist[i][3] Z方向位置 pvlist[i][4] X方向速度 pvlist[i][5] Y方向速度 pvlist[i][6] Z方向速度 i=1,2,3,……,N |
| 返回 | 无 |
| 备注 |  |

Example 1:

输入：

std::string line1 = "1 37846U 11060A   12293.53312491  .00000049  00000-0  00000-0 0  1435";

std::string line2 = "2 37846  54.7963 119.5777 0000994 319.0618  40.9779  1.70474628  6204";	double f;

double mjd_b;

double mjd_e;

double step;

std::vector<std::vector<double>> pvlist;

Dynamics::SGP4_PV(line1, line2, mjd_b, mjd_e,step, pvlist);

  - 太阳位置、月球位置

    - 太阳位置

| 函数名称 | void sun(double mjd , double r[3]) |
| --- | --- |
| 输入 | mjd，计算时刻历元，用简约儒略日表示，单位：天 |
| 输出 | r，对应计算时刻J2000惯性坐标系下的太阳位置矢量 |
| 返回 | 无 |
| 备注 |  |
| 模型 |  |

Example 1:

输入：

double mjd5 = 51544.5;

double r[3] = {0};

Dynamics::sun (mjd5, r);

    - 月球位置

| 函数名称 | void moon(double mjd , double r[3]) |
| --- | --- |
| 输入 | mjd，计算时刻历元，用简约儒略日表示，单位：天 |
| 输出 | r，对应计算时刻J2000惯性坐标系下的月缺位置矢量 |
| 返回 | 无 |
| 备注 |  |
| 模型 |  |

Example 1:

输入：

double mjd5 = 51544.5;

double r[3] = {0};

Dynamics::moon (mjd5, r);